# Raspberry Pi で pjsua / pjsua2 を導入した手順

実際に試した手順を簡単に整理したメモ

要点: apt では入らず、pjproject をソースからビルドした。 pjsua 本体は一度ビルドできたが、Python から pjsua2 を使うために --enable-shared で作り直し、最後に sudo make install と sudo ldconfig を再実行したら解決した。

# 1. 依存パッケージのインストール

sudo apt update

sudo apt install -y build-essential pkg-config git libasound2-dev libssl-dev swig python3-dev

# 2. ソース取得と最初のビルド

cd ~

git clone https://github.com/pjsip/pjproject.git

cd pjproject

./configure --disable-video

make dep

make -j4

sudo make install

sudo ldconfig

この時点で pjsua 本体はビルドできたが、そのままではコマンドが見つからないことがあった。

# 3. pjsua が見つからない場合

バイナリは生成されていても PATH に入っていないことがある。その場合は以下を実行する。

sudo install -m 0755 ~/pjproject/pjsip-apps/bin/pjsua-* /usr/local/bin/pjsua

hash -r

which pjsua

pjsua --version

# 4. pjsua の設定ファイル

~/pjsua-99.cfg を作成し、以下のように設定した。

--id=sip:99@192.168.88.254 --registrar=sip:192.168.88.254 --realm=asterisk --username=99 --password=99 --ip-addr=192.168.88.254 --local-port=5066 --contact=sip:99@192.168.88.254:5066 --auto-answer=200 --log-level=4

# 5. Python から pjsua2 を使うための追加作業

自作プログラムを動かすと No module named 'pjsua2' となったため、 Python バインディングを有効にするために共有ライブラリ付きで作り直した。

cd ~/pjproject/

make clean

./configure --enable-shared

make dep

make -j4

cd pjsip-apps/src/swig/python

make

sudo python3 setup.py install

この段階では ImportError: libpjsua2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory が出た。

# 6. 最後に必要だった仕上げ

共有ライブラリを正しく配置し直すため、最後にもう一度 install と ldconfig を実行した。

cd ~/pjproject/

sudo make install

sudo ldconfig

これで Python から import pjsua2 が通るようになった。

# 7. 最終的な要約

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| pjsua 本体 | --disable-video で一度ビルドできた |
| Python pjsua2 | --enable-shared で作り直しが必要だった |
| よくあるハマり | pjsua コマンドが PATH に入らない |
| 最終的な解決 | sudo make install と sudo ldconfig を再実行 |